| 1. Наименование организации, которой выдаются ТУ, адрес, телефон, факс | ООО «Котики», 33333, г. Примерения, ул. Кулими, 2, оф. 307, тел.: (333) 333-33-33 |
| --- | --- |
| 2. Основание для выдачи ТУ | Письмо директора по развитию ООО «Котики», Мухина Е.В. от 11.06.2013 Исх.№ 7765 |
| 3. Тип устанавливаемого оборудования, фирма-производитель, наличие и № сертификата соответствия | Волоконно-оптический кабель (далее по тексту ВОК) ёмкостью не более 8 ОВ. Все оборудование и материалы объекта должны иметь действующие сертификаты соответствия. Копии сертификатов соответствия приложить к проектной документации. |
| 4. Границы ответственности и технические параметры в месте прокладки кабеля | Зоной ответственности на сети электросвязи являются все технические средства и сооружения связи, оборудование, принадлежащие операторам/сторонам |
| 5. Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации | Один экземпляр согласованной технической документации должен быть передан в ОАО «Дальсвязь» для заключения договора на ввод ВОК в помещение АТС-10 ОАО «Дальсвязь» |
| 6. Перечень необходимых строительно-монтажных работ | Разработать проектную документацию на ввод волоконно-оптического кабеля в помещение АТС-10 ОАО «Дальсвязь» в г. Кули. В проектной документации предусмотреть: 1. Ввод кабеля в АТС-10 из станционного колодца ККС-2 №1 по существующему кабельному вводу из асбестоцементной трубы в шахту; 2. В шахте проложить кабель (≈60м) в гофрированной трубе диаметром 32мм, вверх по металлоконструкциям, с креплением к ним нейлоновыми стяжками, до попадания в помещение ЛАЗ и далее до места размещения кросса ОМХ-600; 3. Доукомплектацию оптического кросса ODF OMX-600 кассетой, адаптерами, пигтейлами. Для оформления допуска к данным технического учёта выбор проектной организации согласовать дополнительно с ОАО «Дальсвязь». На этапе проектирования согласовать схемы прокладки кабелей связи с техническими службами ОАО «Дальсвязь» Проектную документацию, с согласованными в ОАО «Дальсвязь» схемами, чертежами представить на согласование в АТС-10 ОАО «Дальсвязь» Оформить разрешение на производство работ в помещениях АТС-10 ОАО «Дальсвязь» По окончании работ по прокладке ВОК предоставить схемы в участок технического учета и эксплуатации АТС-10 ОАО «Дальсвязь» и организовать обход. Обеспечить сохранность существующих сетей АТС-10 ОАО «Дальсвязь» и восстановление осуществить силами и за счет средств заказчика |
| 7. Необходимость заключения договоров | До начала производства работ заключить с ОАО «Дальсвязь» договор на ввод ВОК в помещение АТС-10 ОАО «Дальсвязь» Запрещается производство работ в помещениях АТС-10 ОАО «Дальсвязь» при отсутствии вышеуказанного договора |
| 8. Этапность проведения работ | Не предусматривать |
| 9. Срок действия ТУ | Технические условия должны быть реализованы в течение 24 месяцев со дня утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействительными |
| 10. Примечание |  |